OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (Open Shortest Path First) je protokol pro směrování v IP sítích, který patří mezi takzvané protokoly stavu spojení (link-state routing protocol). OSPF byl navržen jako náhrada za starší protokoly typu RIP (Routing Information Protocol). OSPF je škálovatelný, podporuje VLSM (Variable Length Subnet Masking) a CIDR (Classless Inter-Domain Routing), a je navržen s důrazem na flexibilitu a efektivitu

Identifikace směrovačů: Každý směrovač v OSPF má unikátní ID, často je to nejvyšší IP adresa na zařízení nebo nastavená loopback adresa.

Rozdělení do oblastí: OSPF umožňuje rozdělit síť do oblastí (areas) pro efektivnější správu. Všechny oblasti musí být spojeny s hlavní oblastí (backbone area 0).

Link-state protokol: OSPF vytváří databázi stavu spojení s informacemi o všech linkách v oblasti, kterou si směrovače navzájem synchronizují.

Hello pakety: Pro navázání a udržení sousedství mezi směrovači se pravidelně posílají Hello pakety.

Výměna směrovacích informací: Směrovače si vyměňují LSA (Link State Advertisements) zprávy, aby získaly informace o topologii sítě.

Dijkstrův algoritmus: Vytvoření stromu nejkratších cest: Pomocí Dijkstrova algoritmu každý směrovač nejdříve vytvoří strom nejkratších cest, který reprezentuje optimální trasy k všem destinacím.

Aktualizace směrovací tabulky: Na základě stromu nejkratších cest jsou do směrovací tabulky umístěny optimální trasy.

Reakce na změny: Pokud dojde k změně v síti (např. výpadek linky), směrovače rychle aktualizují svoje směrovací tabulky, aby odrážely novou topologii.

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

Typ: Distančně-vektorový směrovací protokol

Vývojář: Cisco Systems

Rok vývoje: 1985

Účel: Rozšíření možností RIP, zlepšení směrování v rozsáhlých sítích

Metriky: Šířka pásma, zpoždění, zatížení, spolehlivost

Maximální počet hopů: Výrazně vyšší než RIP (15 hopů), avšak přesný počet není pevně stanoven

Protokoly: Primárně navržen pro IP

Využití: Byl vhodný pro rozsáhlejší sítě než RIP

Poznámka: Nyní považován za zastaralý, nahrazen EIGRP

Charakteristika:

- IGRP byl navržen pro zlepšení škálovatelnosti a stability ve větších sítích oproti RIP (Routing Information Protocol), který byl limitovaný na 15 hopů a používal jednoduchou metriku hop count.

- IGRP používá kombinaci metrik pro výpočet optimální trasy: šířka pásma (bandwidth), zpoždění (delay), zatížení (load), spolehlivost (reliability) a MTU, které jsou kombinovány do kompozitní metriky. Tato metoda umožňuje přesnější a flexibilnější směrovací rozhodnutí.

- Výchozí metrika je vážený součet, kde největší váhu mají šířka pásma a zpoždění.

Omezení:

- Neefektivní aktualizace: IGRP odesílá kompletní směrovací tabulky na všechny směrovací porty v pravidelných intervalech, což může vést k nadměrnému využití šířky pásma a zpoždění při konvergenci.

- Pouze pro sítě Cisco: IGRP byl proprietární protokol, což znamená, že byl omezen pouze na zařízení Cisco.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Typ: Hybridní směrovací protokol (kombinuje distančně-vektorové a stavové protokoly)

Vývojář: Cisco Systems

Rok vývoje: 1992

Účel: Zvýšení efektivity, rychlosti konvergence a škálovatelnosti oproti IGRP

Metriky: Šířka pásma, zpoždění, zatížení, spolehlivost, MTU

Algoritmus: DUAL (Diffusing Update Algorithm), zajišťuje rychlou konvergenci a minimalizuje šíření zbytečných informací

Protokoly: IP, IPX, AppleTalk (podpora více protokolů)

Vlastnosti:

Rychlá konvergence

Podpora pro VLSM (Variable Length Subnet Masking)

Podpora pro rozsáhlé sítě

Efektivní využití šířky pásma

Možnost použití ve smíšených prostředích díky otevření jako standard

Poznámka: Stále široce používaný, dostupný i pro zařízení od jiných výrobců než Cisco

Charakteristika:

- EIGRP je vylepšení IGRP, které přináší rychlejší konvergenci, snížené šíření informací a efektivnější využití sítě.

- Používá stejné metriky jako IGRP (šířka pásma, zpoždění, zatížení, spolehlivost, MTU), ale přidává algoritmus DUAL (Diffusing Update Algorithm) pro rychlejší a stabilnější konvergenci bez nutnosti periodických aktualizací.

- Podpora pro protokoly jako IP, IPX, a AppleTalk a schopnost pracovat s několika různými topologiemi.

Vlastnosti:

- DUAL Algoritmus: Umožňuje EIGRP detekovat smyčky v routování a rychle rekonvergovat, což značně zlepšuje stabilitu protokolu.

- Částečné a omezené aktualizace: EIGRP odesílá změny v síti pouze sousedním směrovačům, které jsou přímo ovlivněny změnou, místo odesílání kompletních směrovacích tabulek. To šetří šířku pásma a zvyšuje efektivitu.

- VLSM a CIDR podpora: EIGRP podporuje Variable Length Subnet Masking a Classless Inter-Domain Routing, což umožňuje efektivnější využití IP adresního prostoru.

- Multicastové a Unicastové odesílání: EIGRP používá multicastové adresy pro pravidelné aktualizace a unicast pro specifické situace.

Závěr

EIGRP přináší mnoho vylepšení oproti IGRP, zejména v oblasti efektivity, rychlosti konvergence a schopnosti pracovat v heterogenním prostředí. Díky otevření jako standard je nyní široce podporován i na zařízeních od jiných výrobců než Cisco, což rozšiřuje jeho aplikabilitu v moderních sítích. IGRP je v dnešní době zastaralý a nahrazen jeho vylepšenou verzí a dalšími modernějšími protokoly.